Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Петрозаводский государственный университет»

Карельский региональный институт управления, экономики и права

Петрозаводского государственного университета

Анализ инженерной инфраструктуры Калевальского национального района и Костомукшского городского округа (описание энергосетей)

В рамках реализации проекта

«Зеленые города и поселения – устойчивое пространственное развитие приграничных территорий»

Финансируется за счет средств программы

ЕИСП ПГС «Карелия».

г.Петрозаводск

2012 год

Содержание

- Проект «Зелёные города»                                                            3

- Калевальский район                                                                     3

2.1.Оценка энергопотребления                                                           3

2.2. Коммунальная инфраструктура                                                    5

2.3. Использование местных видов топлива                                         10

2.4. Создание благоприятной для инвестиций

организационно-правовой среды                                                           11

- Костомукшский городской округ                                                    12

3.1.Энергетика жилищно-коммунальное хозяйство                             12

3.2.Энергообеспечение ГОК                                                                  16

3.3.Перспективы использования местных видов топлива…………….16

- Заключение……………………………………………………………..22

- Список источников…………………………………………………….23

- Проект «Зелёные города»

Цель проекта, финансируемого из программы ЕИСП ПГС Карелия – содействовать развитию «зеленых» городов и поселений в отдаленных приграничных районах Финляндии и России. Задача «зеленых» городов и поселений, в основе которых лежит принцип функциональности, состоит в снижении вреда, наносимого экологии, и в уравновешивании доступности территорий. Базовый смысл городских и сельских «зеленых» поселений в том, чтобы оставлять наименьший возможный экологический след, производить как можно меньше загрязнений, эффективно использовать земельные ресурсы; перерабатывать использованные материалы или преобразовывать отходы в энергию, вследствие чего вклад этих поселений в изменение климата был бы минимальным.

В рамках настоящего отчета представлены результаты решения задачи «описание энергосетей, определение возможностей по размещению энергии в сетях, создание потенциала для использования местных возобновляемых источников энергии» Мероприятия 4 Плана работ по проекту.

- Калевальский национальный район

Калевальский национальный район расположен в северо-западной части Республики Карелия.  На севере район граничит с Лоухским районом, на юго-западе с городом Костомукша, на западе – с Финляндией, на юге – с Муезерским районом, на востоке – с Кемским районом. Площадь района составляет  13 тысяч квадратных километров.

На 1 января 2010 года  численность населения Калевальского района составила 9,5 тыс.  человек. На один квадратный километр площади приходится 0,8 человека. Районный центр находится в  посёлке Калевала.

В состав муниципального образования «Калевальский национальный  район» входят 4  поселения, в том числе 1 – городское, 3 – сельских. Всего на территории района расположено 9 населённых пунктов.

Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале  района  являются лесные, минерально-сырьевые, водные, рекреационные, культурные  ресурсы.

Запасы леса по району  составляют 59,7 млн. куб.м, в т.ч. леса хвойных пород – 59, 2 млн. куб.м, мягколиственные породы – 0,5 млн.куб.м.

Климат континентальный .Зима холодная, температура достигает до –300 С, лето  умеренно теплое,  в июле - до +200 -250 . В зимний период световой день очень короткий – 4 часа.

Для Калевальского района характерно изобилие водоемов. Их в районе несколько тысяч: от маленьких лесных ламбушек до величавого озера Куйтто. Водоемы занимают шестую часть всей территории района. Озера разнообразны по форме, размеру, глубине, гидрологическим и биологическим условиям. Болота занимают около 30 % всей территории района. Преобладают торфяники.

2.1.Оценка энергопотребления

Производство и потребление энергии принципиально характеризуют степень технологического развития района, возможный уровень комфорта человека, защищённости его среды обитания. Суммарное производство энергоресурсов является существенным показателем, но не менее важны структура энергоресурсов, тенденции роста их производства.

Приведённая ниже таблица 1 позволяет оценить фактическое потребление электрической энергии Калевальского района за последние шесть лет, сделаны прогнозные оценки до 2015 года.

Таблица 1-Потребление электроэнергии

| Год | Потребление электроэнергии |  |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 к 2009г., % |
| тыс. кВт.ч | 5818 | 7272 | 9090 | 9177 | 9726 | 10308 | 10823 | 11364 | 11932 | 12530 | 13155 | 135 |

По прогнозам специалистов, потребление первичной энергии в России вырастет к 2020 на 27%  в умеренном и на 40% в оптимистическом сценариях, в отношении самого универсального и высококачественного  энергоносителя – электроэнергии –соответственно на 37 и 49%. Прогнозные оценки специалистов Калевальского района объективно вписываются в российские реалии.

Таблица 2- Баланс производства и потребления тепловой энергии

| Год | Тепловая энергия, тыс. Гкал |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 к 2009г., % |
| Выработка | 33,4 | 32,6 | 27,2 | 30,9 | 32,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,1 | 113,6 |
| Потребление | 31,7 | 30,97 | 26,0 | 28,5 | 31,0 | 31,5 | 32,5 | 33,8 | 34,0 | 34,1 | 119,6 |

Вырисовывается тенденция стабилизации роста потребления тепловой энергии, что по-видимому связано с незначительным увеличением отапливаемых площадей от систем централизованного теплоснабжения.

Отношение объема поставляемой энергии к объему выработанной энергии с учетом соответствующих тепловых потерь (например, в транспортной системе, потери, связанные с плохой изоляцией, гидравлической разрегулировкой, утечками и т.д.).

Таблица 3- Баланс водопотребления

| Год | Вода, тыс. куб. м. |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 к 2009г., % |
| Поднято | 239,8 | 241,6 | 222,0 | 228,0 | 229,2 | 229,2 | 230,0 | 232,0 | 232,0 | 233,0 | 102,2 |
| Потребление | 235,4 | 237,5 | 217,0 | 223,5 | 225,0 | 225,0 | 226 | 228,0 | 228,0 | 229,0 | 102 |

Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, обеспечивая уровень благоустройства жилья.

Таблица 4- Баланс топливных ресурсов

| Показатели | Год |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 к 2009г., % |
| Топливо всего, т.у.т | 12,51 | 12,52 | 11,52 | 11,52 | 12,43 | 12,05 | 12,15 | 12,15 | 12,25 | 12,35 | 107,2 |
| Дрова, тыс. пл. куб. м. | 11,2 | 11,2 | 10,2 | 10,2 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 120,6 |
| Дизельное топливо, т | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Бензин, т | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 150 |

По производству и потреблению первичного энергоресурса на душу населения, в данном случае производство практически равно потреблению, за исключением электроэнергии, должно делать вывод, что для дальнейшего развития района необходимо значительное увеличение этих показателей.

  - Коммунальная инфраструктура

Жилая зона, в которой пребывают люди и должны быть обеспечены определенные требования к внутреннему микроклимату среды, т.е. в отапливаемых помещениях  системой отопления поддерживается заданная температура воздуха, механическая вентиляция и горячее водоснабжение с целью обеспечения коммунальных услуг здания.

Энергетический анализ различных частей (подсистем) теплоснабжающей системы, включая регулирование теплопередачи, распределения, сохранения и производства тепла, путем последовательного определения энергетической эффективности и потерь энергии в отдельных подсистемах. Продолжительность отопительного периода в течение года зависит от климатической зоны отапливаемого помещения.

Общая характеристика жилищного фонда и уровень централизованной теплофикации  Калевальского района представлена в таблице 5.

Таблица 5- Жилищный фонд

| Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов | шт | 856 |
| Количество частных домов | шт | 822 |
| Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м | 273 |
| с централизованным отоплением | тыс.кв.м | 54,3 |
| электрифицированная | тыс.кв.м | 7,8 |
| с печным отоплением | тыс.кв.м | 156,6 |
| с централизованным водоснабжением | тыс.кв.м | 54,3 |
| Общая численность населения | чел. | 9574 |
| с централизованным водоснабжением | чел. | 3016 |
| с централизованным отоплением | чел. | 3100 |

Техническое оборудование тепловых вводов, состоящих из отдельных установок для обеспечения отопления, охлаждения, кондиционирования и вентиляции, а также горячего водоснабжения, освещения и выработки тепловой и электрической энергии осуществляется специализированными организациями. Одна установка может обеспечивать тепловые потребности одной или нескольких систем здания.

Показатели работы управляющих компаний по обслуживанию многоквартирных домов:

- ООО «Кристалл» ( обслуживает п. Боровой, дер. Юшкозеро, пос. Новое Юшкозеро),

- ООО «Калевальские коммунальные системы»    - пос. Калевала, пос.Куусиниеми.

Таблица 6- Сведения о многоквартирных домах

| Показатель | Ед.измер. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Продолжительность отопительного периода | сут./год | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий | Гкал/кв.м/год | 0,11 | 0.11 | 0,18 | 0,18 |
| Удельный расход горячей воды населением | л/чел/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход холодной воды населением | л/чел/сут. | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 |
| Количество общедомовых приборов учета тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля многоквартирных домов от их общего количества с общедомовыми приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общедомовых приборов учета воды | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля многоквартирных домов от их общего количества с общедомовыми приборами учета воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество общедомовых приборов учета электрической энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Стоит отметить отсутствие групп коммерческого учёта для расчёта за потребляемые энергоресурсы, что затрудняет объективную оценку фактического потребления.

Эффективное управление многоквартирным домом невозможно без использования энергосберегающих мероприятий - применения современных теплоизоляционных материалов, установки приборов учета и регулирования водо-, энергоресурсов, замены изношенных трубопроводов на современные, установки энергосберегающего оборудования.

Состояние внутридомовых инженерных систем характеризует:

- соотношение потребляемой тепловой мощности на отопление и горячее водоснабжение;

- наличие перетопа или недотопа здания или его частей;

- наличие непрогреваемых и плохопрогреваемых стояков, подводок к отопительным приборам;

- способы удаления воздуха из системы стояков;

- наличие на элементах системы отопления и горячего водоснабжения ржавых подтеков, заваренных свищей, хомутов;

- соответствие расходов холодной и горячей воды местным нормативам;

- наличие утечек горячей и холодной воды через арматуру;

- наличие жалоб на отопление;

- наличие жалоб на недостаточную подачу горячей и холодной воды;

- наличие приборов учета и регулирования расходов тепла, горячей и холодной воды.

Для общественных зданий показательно сравнение проектного потребления энергоресурсов (тепла на отопление и горячее водоснабжение, электрической энергии, газа, воды) с фактическим, определенным по климатологическим данным, результатами входного коммерческого учета и приборного обследования теплового узла.

В частности, расход энергии за год - это  количество электроэнергии, поступающее в здание на отопление, вентиляцию, кондиционирование и холодное, горячее водоснабжение, силовое оборудование, искусственное освещение и бытовые нужды.

Таблица 7- Сведения об энергообеспечении объектов бюджетной сферы

| Показатель | Всего | Здравоохранение | Образование | Культура | Соц. зашита |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | 47 | 13 | 15 | 13 | 6 |
| Занимаемая площадь | 31638 | 5638 | 17399 | 5182 | 3419 |
| Количество сотрудников | 910 | 263 | 411 | 77 | 159 |
| Потребление электроэнергии, тыс.руб. | 4041 | 1410 | 2173 | 265 | 193 |
| Потребление электроэнергии, тыс.кВт.ч | 1957 | 683 | 1052 | 129 | 93 |
| Потребление тепловой энергии, тыс.руб. | 15472 | 4367 | 7697 | 2190 | 1218 |
| Потребление тепловой энергии, тыс.Гкал | 8286 | 2425 | 3984 | 1297 | 50 |
| Потребление воды, тыс.куб.м | 80 | 28 | 44 | 2 | 6 |
| Потребление воды, тыс.руб. | 1612 | 564 | 886 | 32 | 130 |
| Оснащенность приборами учета электроэнергии, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оснащенность приборами учета тепловой энергии, % | 43 | 23 | 71 | 30 | 50 |
| Оснащенность приборами учета воды, % | 43 | 23 | 71 | 30 | 50 |

Рост энергетических потребностей человечества имеет явно выраженный экспоненциальный характер и вдвое опережает экспоненту народонаселения. Поэтому не всегда корректно сравнение уровня потребления с количеством проживающего населения.

Стабилизация душевого потребления энергии – чрезвычайно знаменательный факт.

Стоит отметить, что на смену экономических мотиваций, таких как цена, на нефть, пришли экологические мотивации, включая  потепление климата  Земли. Хотя не доказанная угроза климату душевое энергопотребление, но очевидно, что изменение жизненных потребностей человека позволит снять часть напряжения антропогенной эмиссии парниковых газов.

В соответствии с общей структурой расчетов энергетических потерь, установок, характеристики передачи тепла приводятся с учетом способа передачи тепла (радиационный, конвективный); способа системы регулирования (включая приспособления оптимизации);     свойств поверхностей нагрева (эффективность передачи тепла). Учитывая такие входные данные, результаты расчета передачи тепла учитываются тепловые потери, потребление полезной энергии, использование вторичных энергоресурсов.

Расчётные удельные величины энергосбережения представлены в таблице 8.

Таблица 8- Мониторинг параметров энергосбережения

| Показатель | Ед.измер. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий | Гкал/кв.м/год | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 |
| Удельный расход холодной воды | л/чел/сут. | 22 | 22 | 23 | 24 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт.ч/мес./кв.м. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| Количество приборов учета тепловой энергии | шт. | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Доля зданий от их общего количества с приборами учета тепловой энергии | % | 0 | 43 | 43 | 43 |
| Количество приборов учета воды | шт. | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Доля зданий от их общего количества с приборами учета воды | % | 0 | 43 | 43 | 43 |
| Количество приборов учета электрической энергии | шт. | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Доля зданий от их общего количества с приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Расход энергии (тепловая нагрузка) на отопление помещений и/или горячее водоснабжение: Тепловая энергия, передаваемая в систему отопления, охлаждения и/или горячего водоснабжения, обеспечивающая санитарно-гигиенические параметры микроклимата в помещении по ГОСТ 30494, и/или требуемые параметры и количество потребляемой горячей воды.

Подведенная энергия определяется по способу выработки, например, комбинированная выработка тепловой и электрической энергии (когенерация), фотоэлектрический метод и т.д. или комбинированная выработка тепловой, электрической энергии и холода для климатизации (тригенерация), что на данном этапе не используется на источниках Калевальского района.

Подведенная энергия может определяться расчетом или измерением поставленная (подведенная) энергия. Энергия от энергетических источников, подводимая к установкам инженерного оборудования в здании по границам установок с тем, чтобы компенсировать расчетное потребление энергии (например, для отопления, кондиционирования, вентиляции, горячего водоснабжения, освещения, электроснабжения бытовых приборов).

Энергия энергоносителя, подведенная к потребителю от внешних генерирующих систем, выработанная с помощью генерирующих установок, размещенных в здании или вне здания.

Теплоносителем используется вода, которая используется для накопления и транспортировки энергии, подвода и передачи ее потребителю.

Так одним из параметров энергосбережения  является удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных централизованного теплоснабжения. В таблице 9 представлены данные за четыре года.

Таблица 9- Удельный расход топлива

| Показатель | Ед.измер. | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от котельных | кгут./Гкал | 283 | 283 | 285 | 282 |

Баланс потребления топливно-энергетических ресурсов в целом и в разрезе видов топлива по отношению к балансу  Республики Карелия для обеспечения муниципального теплоснабжения Калевальского района представлен в таблице 10.

Таблица 10- Доля  ТЭР Калевальского района в топливном балансе РК

| Топливно-энергетический ресурс | Общее потребление ТЭР |  | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилфонд |  | объекты соц. сферы |  |
|  | ТУТ | доля в топливном балансе, % | ТУТ | доля в топливном балансе, % | ТУТ | доля в топливном балансе, % |
| Каменный уголь | 1926 | 19,5 | 1024 | 53,2 | 809 | 42,0 |
| Щепа топливная | 895 | 9,1 | 716 | 80,0 | 179 | 20,0 |
| Дрова топливные | 6905 | 69,9 | 5794 | 83,9 | 1111 | 16,1 |
| Сжиженный газ | 155 | 1,6 | 155 | 100,0 | — | — |
| Всего | 9881 | 1,3 | 3140 | 31,8 | 6648 | 67,3 |

Имея сырьевые запасы для производства и использования местных видов топлива, около 40 процентов вырабатываемой в Калевальском муниципальном районе тепловой энергии производится с использованием фоссильного топлива, доставляемого на большие расстояния как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Остальные объемы тепловой энергии производятся при сжигании топливной щепы и топливных дров.

Для поселка Калевалы доля использования фоссильного топлива составляет 89 процентов. Несмотря на то, что в последние годы предпринимаются попытки замещения каменного угля топливными дровами, в расчетном балансе потребления топливно-энергетических ресурсов каменный уголь и дизельное топливо сохраняются в качестве основного топлива.

Сведения о котельных, использующих фоссильные виды топлива в Калевальском национальном районе представлены в таблице 11.

Таблица 11- Перечень котельных

| Котельные | Вид используемого привозного топлива | Количество отпускаемой тепловой энергии, Гкал/год | Потребность в топливе по выработке тепловой энергии, тонн | Годовая потребность в топливе в условном исчислении, тут | Предполагаемая потребность в местных видах топлива по потребляемой тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | топливный торф, тонн | топливная щепа,пл.м3 |
| ул. Полевая | уголь | 3630 | 830 | 580 | 1350 | 2180 |
| Руны Калевалы | уголь | 1473 | 335 | 236 | 550 | 890 |
| Пионерская | уголь | 1900 | 435 | 304 | 710 | 1143 |
| Итого по району |  | 7003 | 1600 | 1120 | 2610 | 4213 |

  - Использование местных видов топлива

Калевальский муниципальный район обладает в масштабах Республики Карелия вторым по величине запос энергетического торфа и достаточными запасами сырья для производства энергетической древесины. При этом из девяти котельных, обеспечивающих муниципальное теплоснабжение района, три котельных предназначены для сжигания каменного угля (2714 тонн в год) и одна для сжигания дизельного топлива (400 тонн в год).

Наличие государственной границы и потенциальных потребителей энергетического торфа, наряду с энергетической древесиной, в непосредственной близости на сопредельной территории также обеспечивают привлекательность реализации направлений по добыче и экспортным поставкам энергии в виде местных видов топлива.

Основные мероприятия, предлагаемые для реализации на территории Калевальского муниципального района, направлены в первую очередь на полное замещение используемого фоссильного топлива (каменный уголь, дизельное топливо) местными видами топлива (энергетический торф и древесина). При этом с учетом имеющейся сырьевой базы выбор основного топлива должен определяться на местном уровне исходя из экономической целесообразности. Приоритет отдается энергетическому торфу как наиболее калорийному и дешевому виду топлива, но рассматривается использование двух взаимозаменяемых местных видов топлива.

С торфоплощадки площадью 100 гектаров объемы ежегодно возможной добычи кускового энергетического торфа составляют около 50,0 тысячи мегаватт (15 тысяч тонн), что более чем в два раза превышает годовую потребность в топливе рассматриваемых котельных. При организации направлений стабильной продажи излишних запасов торфа по рыночным ценам срок окупаемости необходимых для подготовки торфоплощадки финансовых средств сокращается в два раза (до двух лет). Если при расчетах принимать перспективу использования только энергетической древесины, необходимо также учитывать затраты на приобретение технологических узлов для приготовления топливной щепы, затраты на которые с учетом существующей технической базы Калевальского муниципального района составят 10-20 миллионов рублей в зависимости от используемой техники (для обеспечения котельных поселков Калевала и Боровой).

Замещение фоссильного топлива местными видами топлива для Калевальского муниципального района является высокоэффективным направлением и требует немедленного решения.

Основные ожидаемые финансовые результаты 7,85 миллиона рублей годовой экономии на  закупках топлива при замещении фоссильного топлива в ЖКХ.

Диверсификация топливного баланса Республики Карелия за счет увеличения доли использования местных видов топлива соответствует поставленным задачам снижения зависимости энергетики региона от фоссильного топлива, завозимого из-за его пределов, снижения затрат на производство тепловой (электрической) энергии, увеличение оборота направляемых на закупки топливно-энергетических ресурсов финансовых потоков внутри регионального экономического пространства, решению задач социальной направленности и улучшению экологии региона.

В целом данное направление полностью согласуется с задачами по диверсификации топливного баланса Российской Федерации, поставленными на ближайшую перспективу Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, и разрабатываемыми на федеральном уровне мероприятиями по их реализации.

Пути решения плана диверсификации топливного баланса:

- разработки и практического применения научно-обоснованных систем планирования и учета производства и использования местных топливно-энергетических ресурсов с использованием геоинформационных систем и сформированных на их основе региональной и территориальных электронных информационных баз данных с применением современных технических средств;

- формирования условий для применения форм государственной поддержки инвестиционной деятельности в области производства и использования местных энергетических ресурсов в Республике Карелия;

- разработки основ для обеспечения инвестиционной привлекательности и формирования инвестиционных предложений.

  - Создание благоприятной для инвестиций организационно-правовой среды

В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных программными документами, в отчетном году Правительство республики приступило к формированию республиканской нормативной правовой базы государственно-частного партнерства.

Законодательным Собранием принят Закон Республики Карелия «Об участии Республики Карелия в проектах государственно-частного партнерства» (от 05.12.2011 года № 1568-ЗРК). Документ призван осуществлять правовое регулирование участия региона в проектах государственно-частного партнерства и направлен на обеспечение регионального экономического роста, повышение качества производимых товаров и услуг и эффективности использования государственного имущества за счет привлечения инвестиций на условиях государственно-частного партнерства.

В рамках формирования региональной системы институтов привлечения инвестиций, распоряжением Правительства Республики Карелия от 1 апреля 2011 года N146р-П создано ОАО «Корпорация развития Республики Карелия», с уставным капиталом 65 млн. руб. Сформирован пакет инвестиционных проектов, в т.ч.: «Комплексная реконструкция тепловых коммуникаций Калевальского и других районов Республики Карелия».

Завершены проектно-изыскательские работы по строительству котельной п. Калевала. Решается вопрос по  водозабору п. Калевалы.  Ведутся работы по строительству водопроводных сетей п. Калевалы

Администрация Калевальского муниципального района осуществляет реализацию мероприятий национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жильё» на своей территории и обеспечивает разработку документов территориального планирования муниципального образования.

- Костомукшский городской округ

Территория (площадь - 4,0 тыс. кв. км.,  население - 32 тыс. человек) располагается в юго-западной части Беломорской Карелии, примыкая к государственной границе России с Финляндией, с которой имеется хорошая транспортная связь через открытый в 1994 году международный пункт пропуска Люття-Вартиус. С обеих сторон границы к этому ТПП подходят железная и автомобильная дороги, связывающие Костомукшу с портами Ботнического залива и Белого моря, а также со многими районами Карелии, включая г. Петрозаводск. Костомукша - узловой центр Архангельского коридора, связывающего Скандинавию, Карелию и Архангельскую область, а также международный транспортный узел.

Основными природными доминантами края являются три крупные озерно-речные системы, расположенные в северной, юго-западной и южной частях территории. Каждая из них в туристском плане имеет свои особенности.

На севере это система р. Вуокийоки - оз. Суднозеро - западная часть оз. Верхнее Куйто. Сохранились большие массивы девственных слабонарушенных лесов, составляющих основу планируемого национального парка "Калевальский".

Водные системы экологически благополучны и легкодоступны из г. Костомукши, что имеет большое значение в связи с относительной близостью Костомукшского ГОКа - крупнейшего промышленного предприятия. Характер рельефа в зоне его действия таков, что промышленные стоки ГОКа имеют северо-восточное направление и нигде не соприкасаются с водами названных систем.

3.1.Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство

В жилищно-коммунальном секторе Костомукшского городского округа  представлена палитра,  предоставляющих услуги предприятий и организаций.

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам предоставляют:

- МУП ЖКХ  - водоснабжение и водоотведение;

- МУП Горводоканал - водоснабжение и водоотведение;

- МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа» - теплоснабжение,

- ООО "Прионежская сетевая компания - обслуживание линий  электроснабжения,

- ООО МСА  - вывоз, накопление и утилизацию твердых бытовых отходов.

Предоставление   жилищных услуг осуществляют:

- МУП ЦМР

- ООО «Жилремстрой».

Обслуживанием многоквартирных домов занимаются:

- ООО "Сантех"

- ООО "Ремстрой"

- ООО "Жилремстрой".

Обслуживание  объектов социальной и коммерческой  сферы осуществляют: ООО «КМК», ООО «Теплоком Альфа», ООО «Квадра», ООО «Универсал».

Структура  и объём реализации коммунальных услуг с разбивкой по годам в натуральных величинах более подробно представлена в таблице 12.

Таблица 12- Структура  коммунальных услуг

|  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Теплоснабжение, Гкал | 228713 | 214647 | 228694 | 252072 | 207206 |
| Водоснабжение, тыс.м. куб. | 5172,44 | 5048,36 | 5182,65 | 4939,59 | 4976,78 |
| Водоотведение, тыс. м. куб | 3707,9 | 3654,2 | 3559,8 | 3502,8 | 3438,05 |

В 2011 году администрация Костомукшского городского округа продолжала организационную работу  по  выбору собственниками способа управления многоквартирным домом, в т.ч. по выбору управляющей организации.   В большей части собственники  МКД поддержали  такой способ управления жилфондом – как управление управляющей организацией.

В соответствии со ст. 44 -47 и ст.  161  Жилищного кодекса РФ  было проведено 155  общих собраний собственников многоквартирных домов, на которых был определен способ управления многоквартирным домом, выбрана управляющая организация. Два  МКД  изменили способ управления с ТСЖ на управление управляющей организацией  ООО «Жилремстрой».  Девять  домов избрали другую  управляющую организацию.

Муниципальными учреждениями разработаны программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, где предусмотрено ежегодное снижение  потребления энергоресурсов не менее, чем на 3%.  Экономия бюджетных средств должна быть направлена на мероприятия по  улучшению технических характеристик объектов, находящихся в оперативном управлении  муниципальных  учреждений.

Виды и объём потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за 2009 - 2011 годы представлен в таблице 13. Таблица 13- Потребление энергетических ресурсов Показатели; Ед. изм; Годы; темп снижения ЭР,%. 2009; 2010; 2011; 2010/ 2009; 2011/ 2010; 2011/ 2009. факт; факт; факт. Теплоснабжение; Гкал; 22863,86; 22951,37; 21563,31; 0,38; -6,05; -5,69. Водоснабжение; м. куб.; 106211,4; 96655,1; 92027,44; -9,00; -4,79; -13,35. Электроснабжение; тыс. кВтч; 4035,701; 3788,039; 3770,148; -6,14; -0,47; -6,58.

- Теплоснабжение

Развитие систем теплоснабжения Костомукшского городского округа с реконструкцией существующих и строительством новых источников и магистральных тепловых сетей значительно увеличат теплоэнергетическую мощность и радиус обеспечения централизованного теплоснабжения.

Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии позволят сэкономить имеющиеся мощности, с возможностью их перераспределения.

Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной застройки (в том числе использование котлов на природном газе и тепловых насосов) позволит расширить нишу возможностей и повысить уровень комфортного проживания населения.

На данном этапе охват централизованным теплоснабжением, составляет 98,9%.

Более подробная разбивка по категориям потребителей представлена в таблице 14.

Таблица 14- Теплопотребление в сфере ЖКХ

| Категория потребителей | Объем тепловой энергии на отопление, отпускаемой в соответствии с договором, Гкал/ч | Объем тепловой энергии на ГВС, отпускаемой в соответствии с договором, Гкал/ч | Объем тепловой энергии (всего), отпускаемой в соответствии с договором, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 102700,1 | 45790 | 148490,1 |
| Бюджетные организации | 45384,6 | н/д | 45384,6 |
| Прочие | 17807,4 | н/д | 17807,4 |

В перспективном жилищном строительстве намечено увеличение объемов и повышение качества жилищного фонда, соответствующего европейским стандартам, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении и приумножении разнообразия городской среды.

Запланировано увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей городского округа, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на первую очередь Генерального плана Костомукшского городского округа до 23 кв.м. общей площади на человека, на расчетный срок до 29 кв.м. общей площади на человека.

Намечена ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

Предусмотрено увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда с доведением его характеристик до стандартов, соответствующих европейским, с учетом сложившейся специфики.

Баланс потребления топлива г. Костомукша для муниципального теплоснабжения и коммунально-бытовых нужд в топливном балансе в Республике Карелия представлен в таблице 15.

Таблица 15- Топливная составляющая в балансе РК

| Общий объем потребления |  | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилфонд |  | объекты социальной сферы |  |
| ТУТ | доля в топливном балансе РК (%) | ТУТ | доля в топливном балансе РК (%) | ТУТ | доля в топливном балансе РК (%) |
| 44183 | 5,6% | 39731 | 89,9% | 4452 | 10,1% |

Несмотря на то, что 72 торфяных месторождения Костомукшского городского округа  и поселений составляют  площадь в границах промышленной глубины торфяной залежи 8500 гектар, оценивая запас торфа влажностью 40 процентов - 2230 тысяч тонн, аланс потребления топливно-энергетических ресурсов в целом и в разрезе видов топлива для обеспечения муниципального теплоснабжения, представленный  в таблице 16, показан без торфяной составляющей.

Таблица 16- Топливная составляющая в балансе РК

| Топливно-энергетический ресурс | Общее потребление ТЭР |  | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилфонд |  |  | объекты соц. сферы |  |
|  | ТУТ | доля в топливном балансе, % | ТУТ | доля в топливном балансе, % |  | ТУТ | доля в топливном балансе, % |
| Топочный мазут | 43704 | 98,9 | 39731 |  | 90,9 | 3973 | 9,1 |
| Дрова топливные | 479 | 1,1 | 479 |  | 100,0 | — | — |
| Всего | 44183 | 5,6 | 39731 |  | 89,9 | 4452 | 10,1 |

Сведения о производстве, передаче и отпуске (продаже) тепловой энергии представлены по центральной котельной, таблица 17.

Таблица 17- Топливная составляющая в балансе РК

| Показатели | Количество | Един. измер. |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной | 490 | Гкал/час |
| Используемая (по факту) мощность | 400 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 270000 | Гкал/год |
| Температурный график (расчетный) | 115/74 | град. C/град. C |
| КПД котельной | 95 | % |
| Основное топливо | Мазут М-40 , М-100 |  |
| Цена1тонны мазута | 9870 | руб. |
| Тариф на тепловую энергию | 2164,26 | руб./ Гкал |

Информация о котельном оборудовании (котлы) центральной котельной – таблица 18.

Таблица 18- Котельное оборудование

| Тип котла | Год установки | Год капит. ремонта | Производительность, Гкал/час (тонн/час) | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-ГМ 100-4 ед | 1979 | 2011 | 92/400 | Ремонт 4-го котла |
| ГМ-50 14/250 -3ед | 1979 | 2011 | 92/400 |  |

3.2.Энергообеспечение ГОК

ОАО "Карельский окатыш" - комбинат по добыче и переработке железной руды. Предприятие производит треть всех российских железорудных окатышей, входит в горнодобывающий дивизион "Северсталь-Ресурс" российской горно-металлургической компании "Северсталь". Мощность предприятия - 10 тыс. тонн окатышей в год. Продукция предприятия - офлюсованные и неофлюсованные окатыши любых качественных характеристик. Сырьевой базой для производства окатышей являются Костомукшское месторождение железной руды - крупнейшее на Северо-Западе России. Разрабатываются Костомукшский и Корпангский карьеры. Исследованные запасы руды составляют 1,269 млрд. тонн.

Электропотребление ГОК.

Годовой объём потребления электроэнергии комбината составляет 1509,0 млн.кВтч.     Максимум   нагрузки (заявленный) - 180,0 МВт.   Максимум   нагрузки (фактический), 175,9 МВт.

Фактическое электропотребление  в период с 1999 по 2007 гг. указано в таблице 19

Таблица 19- Электропотребление, млн. кВт. ч

| Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2011 |
| 1273,1 | 1354,9 | 1248,4 | 1267,8 | 1304,8 | 1355,2 | 1505,6 | 1790,6 | 1683,3 | 1509,0 | 1504,0 |

Прогноз электропотребления комбината по годам представлен в таблице 20.

Таблица 20- Прогноз электропотребления, млн. кВт. ч

| Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1504,0 | 1484,0 | 1548,0 | 1569,0 |

Внешнее электроснабжение г. Костомукши и предприятия ОАО «Карельский окатыш» осуществляется по двум ЛЭП-220 кВ, обладающим недостаточной пропускной способностью.

В эксплуатации ОАО "ПСК" находятся электрические сети напряжением 110-0,4кВ на территории населенных пунктов Костомукшского городского округа, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий. В таблице 21 представлен Костомукшский ЭСУ.

Таблица 21- Электросетевые участки

| КЛ 6-10кВ, км | ВЛ 0,4кВ, км | ВЛ 6-10кВ, км | КЛ 0,4кВ, км | Трансформаторные ПС, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68,78 | 42,99 | 136,8 | 67,98 | - ед. |

Костомукша вошла в перечень энергодефицитных районов Республики Карелия на конец отчетного 2010 года, ПС 52, ка не имеющая технической   возможности   технологического  присоединения потребителей по  уровню напряжения на шинах 110 кВ.

В ближайшие годы потребляемая мощность предприятием ОАО «Карельский окатыш»  и  г. Костомукши  возрастет до 255 МВт, что требует решения вопроса покрытия дефицита мощности. Предусмотрено строительство линии 220 кВ Ондская ГЭС - ПС 220кВ Костомукша.

С целью повышения надёжности электроснабжения и покрытия возросших нагрузок предусмотрены следующие шаги:

- развитие системы электроснабжения Костомукшского городского округа со строительством источников электроснабжения и магистральных электрических сетей;

- повышение надежности электроснабжения Костомукшского городского округа, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и линий электропередачи;

- внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии;

- поэтапная перекладка в кабель воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

Теплопотребление ГОК

Потребление комбината в 2010 году составило 364,7  тыс. Гкал. По прогнозным оценкам теплопотребление 347 тыс. Гкал в год вплоть до 2016 года.

Таблица 22 даёт представление о тепловых сетях.

Таблица 22- Характеристика тепловых сетей

| Диаметр | Протяженность, км | Год установки |
| --- | --- | --- |
| 500 | 4 | 1981 |
| 400 | 3 | 1981 |
| 300 | 1,7 | 1984 |
| 200 | 8 | 1982 |
| 150 и меньше | 40 | 1982-2010 |
| Общая протяженность сетей 128км в 2 в трубном исчислении |  |  |

Годовые потери тепловой энергии  (фактические и прогнозные оценки) по сетям представлены в таблице 23.

Таблица 23- Потери в тепловых сетях

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гкал | 17564,8 | 24225,1 | 34680 | 34680 |

3.3.Перспективы использования местных видов т топлива

Перспектива использования энергетического фрезерного торфа в источниках теплоснабжения ОАО "Карельский окатыш" для нужд основного производства и теплоснабжения города Костомукши неоднократно рассматривалась руководством горно-обогатительного комбината на протяжении последнего десятилетия. При этом наличие на территории Костомукшского городского округа огромных залежей торфа в зоне экономической доступности позволяет рассматривать вопрос полного замещения энергетическим торфом (фрезерным) используемого на предприятии в настоящее время топочного мазута в объеме 119400 тонн (при нормальном режиме работы предприятия), в том числе 31900 тонн - для обеспечения муниципального теплоснабжения города Костомукши.

Необходимо рассматривать несколько вариантов полного замещения топочного мазута следующими видами топлива:

1. Природный сетевой газ (с учетом планируемой газификации РК). При данном варианте сохраняется полная зависимость энергетики предприятия от внешних поставок топлива из-за пределов региона, угроза непредсказуемых изменений цен на фоне их постоянного роста с учетом конъюнктуры рынка.

2. В равных долях природный газ и энергетический торф (фрезерный).

3. Энергетический торф (фрезерный).

При этом в случае реализации варианта 2 или варианта 3 возможно рассматривать как прямое сжигание фрезерного торфа в специализированных котлах, так и использование специальной установки для термохимической газификации фрезерного торфа и последующего сжигания в действующих котлах КВГМ-100 и ГМ-50-14-250 (практически без переоборудования и модернизации) горючего газа и жидкого топлива, образуемых при использовании данной технологии сжигания торфа.

При использовании технологий термохимической газификации торфа объем его фактического потребления снижается с учетом тепловых характеристик вырабатываемого горючего газа и соответственно увеличивается эффективность использования торфа.

Региональная Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Республики Карелия на 2011 год и на период до 2015 года предусмотрено реализация пилотного проекта газификации биотоплива (торфа).

На ОАО «Карельский окатыш» до 2015 года приоритетными направлениями освоения инвестиций с целью повышения энергоэффективности являются:

- переход  на  работу  двумя  обжиговыми  машинами  с обеспечением производства 10,5 млн.тн окатышей в год. Увеличение производительности оборудования на 20 %. Сроки внедрения – 3 года с начала вложения инвестиций. Объем инвестиций - 400 млн.руб.;

- оптимизация работы фабрики обогащения. Увеличение производительности оборудования обогащения на 15 %. Сроки внедрения – 3 года с начала вложения инвестиций. Объем инвестиций - 366млн.руб.;

- пилотный проект газификации биотоплива (торфа). Переход с мазута на альтернативный вид топлива (торф). Сроки внедрения – 4 года. Объем инвестиций – 545млн. руб.

Ожидаемые финансовые результаты  для Костомукшского городского округа 695,7 млн. рублей годовой экономии на  закупках топлива при замещении фоссильного топлива, в том числе в ЖКХ - 185,9 миллиона рублей.

В региональную систему институтов привлечения инвестиций Костомукша вошла с проектами:

- «Строительство доступного жилья в городе Костомукша в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

- «Строительство теплоэнергетической станции на местных видах топлива в г. Костомукша»

Таблица 23- Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения

| Территория планирования мероприятий | Перечень мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Перечень планируемых объектов капитального строительства в Костомукшском городском округе |  |  |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства в области электроснабжения |  |  |
| Юго-восточнее ГОКа | Строительством тяговой подстанций 110/27,5/10 кВ «Костомукша товарная» с установкой на ней двух трансформаторов по 25 МВА | первая очередь |
| Юго-Восточная часть Костомукшского городского округа | Строительство новой одноцепной ВЛ 110 кВ «п/ст № 13 Ледмозеро – п/ст № 52 Костомукша» (провод АС-120) с заходами на п/ст «Костомукша товарная» | первая очередь |
| д. Вокнаволок, п. Заречный, п. Переделкино | Необходимо предусмотреть прокладку линий 10/0,4 кВ в пределах селитебной территории в кабельном исполнении | первая очередь и расчетный срок |
| д. Вокнаволок, п. Заречный, п. Переделкино | Расширение и модернизация существующих и строительство новых квартальных трансформаторных подстанций | первая очередь и расчетный срок |
| д. Вокнаволок | Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций | расчетный срок |
| п. Переделкино | Строительство трансформаторных подстанции с запиткой по отпайке от ВЛ 10 кВ «ГПП-1 – Граница» | первая очередь |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства в области теплоснабжения |  |  |
| д. Вокнаволок, п. Заречный, п. Переделкино, д. Суднозеро | Внедрение индивидуальных отопительных систем для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки: котлы на природном газе, тепловые насосы | первая очередь и расчетный срок |
| д. Вокнаволок | Реконструкция котельной д. Вокнаволок | первая очередь |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства в области электроснабжения |  |  |
| К востоку от застроенной части города, выше канализационных очистных сооружений | Строительство ТЭЦ установленной электрической мощностью порядка 50 МВт | первая очередь |
| К востоку от застроенной части города | Строительство двухцепной ВЛ от новой ТЭЦ к п/ст 110/10 кВ «ГПП-1» | первая очередь |
| Севернее застроенной части города | Строительство второй цепи ВЛ 110 кВ «п/ст Костомукша – ГПП-1» | первая очередь |
| г. Костомукша | Прокладка линий 10/0,4 кВ в пределах селитебной территории в кабельном исполнении | первая очередь и расчетный срок |
| г. Костомукша | Расширение и модернизация существующих и строительство новых квартальных трансформаторных подстанций | первая очередь и расчетный срок |
| г. Костомукша | Закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций | первая очередь и расчетный срок |
| Размещение планируемых объектов капитального строительства в области теплоснабжения |  |  |
| К востоку от застроенной части города, выше канализационных очистных сооружений | Строительство новой ТЭЦ установленной тепловой мощностью не менее 80 Гкал/час | первая очередь |
| Новая ТЭЦ | Увеличение установленной тепловой мощности новой ТЭЦ до 110 Гкал/час (не менее) | расчетный срок |
| ОАО «Карельский окатыш» | Реконструкция котельной ОАО «Карельский окатыш» | первая очередь |
| г. Костомукша | Необходима замена изношенных квартальных теплотрубопроводов | первая очередь |
| г. Костомукша | Строительство теплосетей в новую планируемую застройку, закольцовка магистральных теплосетей | первая очередь и расчетный срок |
| г. Костомукша | Внедрение индивидуальных отопительных систем для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки: котлы на природном газе, тепловые насосы | первая очередь и расчетный срок |

Заключение

Негативно влияют на конкурентоспособность и развитие Калевальского национального района и Костомукшского городского округа, внутренние факторы, характерные для Республики Карелия в целом:

- рост цен на продукцию и услуги естественных монополий;

- устаревшие технологии и изношенное оборудование на большинстве предприятий республики, препятствующие росту качества реализуемой продукции, а также изношенность инфраструктуры;

- низкий уровень использования инноваций на предприятиях;

- инфраструктурные ограничения, включающие жесткие ограничения по энергетическим мощностям (дефицит выработки электроэнергии достигает более 60%), сложная транспортная доступность ряда территорий и неудовлетворительное качество транспортных путей, ограниченность наличия подвижного состава и отсутствие собственных логистических компаний;

- для дальнейшего развития жилищного строительства опережающими темпами должно вестись проектирование и строительство инженерных сетей и дорог.

Для Костомукши положительным фактором является отсутствие серьезных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, поскольку элементы ЖКХ характеризуются незначительным износом. Сам город достаточно молодой и насчитывает немногим более 30 лет. Это резко отличает его большинства городов Республики Карелия, где обеспечение нормальных условий жизнедеятельности упирается во многом в необходимость принятия кардинальных решений в области ЖКХ.

Децентрализованное энергообеспечение на основе НВИЭ нетрадиционных возобновляемых источников энергии имеет право на более широкое распространение, а суммарный  энергетический эффект возможен не меньше того, который достигнут в сфере централизованного энергоснабжения.

Для развития конкуренции и привлечение частных инвестиций к финансированию развития инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечения энергоресурсами необходимы новые финансово-экономические схемы для инвестирования энергетику (в том числе привлечение частных инвесторов к финансированию проектов развития инженерно-транспортной инфраструктуры) доступность и эффективность инженерной инфраструктуры.

Список источников

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- ГОСТ Р 54860-2011 «Теплоснабжение зданий»

- Правительство республики Карелия распоряжение  от 8 сентября 2006 года N 275р-П [Об одобрении Концепции региональной целевой программы  "Активное вовлечение в топливно-энергетический комплекс Республики Карелия местных топливно-энергетических ресурсов на 2006-2010 годы"]

- Генеральный план положения о территориальном планировании Костомукшский городской округ; инст. ФГУП "РОСНИПИ  УРБАНИСТИКИ", г. Санкт-Петербург, 2009г.

- Стратегический план социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года

- Городов Р.В., Губин В.Е., Матвеев А.С., Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; Из-во Томский политехнический университет, 2009